# AMHS OHT Control 프로토타입 소개

FAB 관제와 OHT 운행을 재현하는 프론트엔드 시뮬레이션

이 문서는 현재 작업한 AMHS OHT Control 프로토타입의 목적, 핵심 기능, 시뮬레이션 방식, 성능 검증 결과와 사용 범위를 소개한다. 이 결과물은 실제 MES·AMHS 백엔드를 연결하는 운영 시스템이 아니라, 실제 FAB처럼 보이고 실제 관제처럼 움직이는 화면을 검증하기 위한 합성 데이터 기반 프로토타입이다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로토타입 목적 | FAB 내부 Rail, OHT, FOUP, Load Port와 관제 UX를 한 화면에서 검증 |
| 데이터 구성 | 고정 seed 기반 합성 Fleet·Job·Port·Rail 데이터 |
| 실행 구조 | Next.js 화면 + Web Worker 시뮬레이터 또는 로컬 WebSocket 소스 |
| 기본 데모 | OHT 8대, FAB 전체 Overview, 58초 자동 시나리오 |
| 현재 상태 | 주요 구현과 코어 성능 검증 완료 |

# 핵심 요약

FAB·Rail 맵은 Bay, Interbay, Stocker, 장비, Load Port, 분기·합류·교차 Rail을 포함하는 실내 좌표계로 구성했다.

OHT는 안전거리, 충돌 방지, 교차로 예약, ZCU busy, JAM, 도킹과 호이스트 점유를 합성 시뮬레이션으로 표현한다.

관제 화면은 Bay KPI, OHT·설비·Job 상세, 알람 영향 범위, 이력 재생과 LIVE 복귀를 제공한다.

5,000대 코어 부하에서 frame p95 19.53ms를 기록해 목표 10Hz의 100ms 예산을 통과했다.

# 프로토타입 범위와 구조

화면은 실제 운영 데이터 대신 SimEngine이 생성한 합성 상태를 소비한다. Worker 방식은 브라우저 안에서 시뮬레이션을 실행하고, WebSocket 방식은 동일한 엔진을 로컬 서버에서 실행한다. 두 경로는 공통 RealtimeSource 인터페이스와 DeltaReducer를 사용하므로, 관제 UI는 데이터 소스가 바뀌어도 동일하게 동작한다.

| 계층 | 주요 역할 | 대표 구현 |
| --- | --- | --- |
| 시뮬레이션 | Job 배차, OHT 이동, 포트·배터리·장애 상태 전이 | SimEngine |
| 실시간 전송 | Snapshot, delta, seq, 재동기, 메시지 계측 | Worker / local WS |
| 지도 어댑터 | Rail·Bay·Port·OHT Feature와 LOD 렌더링 | IndoorMap OpenLayers |
| 관제 화면 | KPI, 필터, 상세, 알람, 이력, 데모 조작 | LiveMap React |
| 운영 경계 | 역할 승인, 감사 로그, 로컬 mock 명령 | command contract |

# FAB과 Rail 맵

Rail 그래프는 물리적인 경로 계산과 시각적 표현을 분리한다. 경로 계산은 직선 세그먼트와 실제 연결 관계를 사용하고, 외곽 코너의 Bézier 곡선은 화면에서 레일을 자연스럽게 보이게 하는 렌더링 전용 geometry로 사용한다.

lane 메타데이터를 이용해 outer, high, low, main, transfer 레일을 구분한다.

Rail casing, center line, 방향 화살표, 폐쇄 구간, 합류부와 ZCU 상태를 표시한다.

Bay gate, ENTRY·EXIT, service aisle, 장비 dock-facing line, Stocker I/O를 표시한다.

Overview·Bay·Equipment LOD에서 표시 요소와 차량 표현을 단계적으로 바꾼다.

# OHT 교통과 도킹 모델

OHT는 단순히 좌표를 순간 이동하지 않고, 가속·감속과 정지거리 기반 속도 제한을 적용한다. 같은 경로를 공유하는 차량은 route-relative gap으로 선행 차량을 판단하고, 예측 위치가 안전거리 안으로 들어가면 대기한다. 같은 실제 세그먼트에서 겹칠 수 있는 상황은 별도의 하드가드로 차단한다.

| 상태 영역 | 표현 내용 |
| --- | --- |
| 교통 제어 | 안전거리, 충돌 방지, junction 예약, 우선순위, 교착 감지·우회 |
| 장애 상태 | Rail 폐쇄·우회, Port DOWN, Stocker 포화, JAM과 BLOCKED |
| 도킹 상태 | 접근, 도킹, FOUP 이송, 슬롯 대기, 도킹 해제 |
| 배터리 | 저배터리 알람, 충전 진입, 충전 중, 회복 |
| 호이스트 | 동일 Load Port 단일 OHT 점유와 WAITING_PICKUP 대기 |

# 관제 화면 기능

LiveMap은 전체 FAB을 조망하는 화면과 차량·설비를 확인하는 상세 화면을 하나의 흐름으로 연결한다. 왼쪽 패널에서 Bay와 상태를 좁히고, 중앙 지도에서 위치와 교통 상태를 확인하며, 오른쪽 패널에서 OHT·Job·Port·알람의 세부 정보를 확인한다.

| 영역 | 주요 기능 |
| --- | --- |
| 상단 KPI | 전체 OHT, 이동, 지연, 차단, 설비 장애, 배차 대기, 완료 반송, 평균 반송 시간 |
| FAB 탐색 | FAB 전체, PHOTO·ETCH·CVD·CMP Bay, 설비 포커스 |
| Bay KPI | Bay별 활성 작업, 지연·대기 작업, Hot lot 수와 지도·목록 동기화 |
| 필터 | 상태, 적재·공차, Hot lot, Dispatch rule |
| 상세 패널 | OHT 상태, Job, FOUP, Lot, Dock, 배터리, 위치, heading, 우회 횟수 |
| 알람 | 영향 범위, Job·OHT 연결, 설비·Port·Rail 포커스, 확인·복구 상태 |
| 이력 | 최근 60초 재생, seek, 1·2·4배속, LIVE 복귀 |

# 데모 시나리오

자동 데모는 고정 seed로 시작해 정상 운행에서 장애와 복구를 거쳐 LIVE 운행으로 돌아온다. 각 단계는 화면의 운영 시나리오 패널에 표시되며, 사용자는 동일한 조작을 수동으로 재현할 수도 있다.

| 시간 | 단계 | 관찰 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 0초 | 정상 운행 | OHT 이동, Bay KPI, 작업 목록 |
| 3초 | Hot lot 승격 | 우선순위와 Hot lot 강조 |
| 6~14초 | Port 장애와 복구 | 영향 Job, 대기 OHT, 운행 재개 |
| 16~24초 | Rail 폐쇄와 개통 | 폐쇄 구간, 우회, 정상 경로 복귀 |
| 26~36초 | 저장소 포화와 해소 | 용량 0, 하역 대기, JAM, 복구 |
| 38~44초 | 통신 단절과 복구 | 화면 정지, Snapshot 재동기 |
| 46~54초 | 저배터리와 충전 | 배터리 알람, 충전, 상태 회복 |
| 58초 | 데모 완료 | LIVE 운행 유지 |

# 성능 검증 결과

성능 벤치마크는 목표 10Hz를 기준으로 SimEngine tick 계산과 wire JSON 직렬화를 측정했다. 브라우저 GPU 렌더링은 장비와 환경 영향을 크게 받으므로 앱의 개발 진단 패널에서 별도로 확인하도록 구성했다.

| OHT 수 | frame p95 | 직렬화 p95 | 지속 가능 Hz | 여유 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 3.79ms | 0.36ms | 264Hz | 26.39배 |
| 1,000 | 5.19ms | 0.91ms | 193Hz | 19.28배 |
| 2,000 | 6.18ms | 1.46ms | 162Hz | 16.17배 |
| 5,000 | 19.53ms | 4.34ms | 51Hz | 5.12배 |

Overview Heatmap, Bay WebGLPoints, Equipment 상세 심벌로 LOD를 분리했다.

화면 밖 OHT culling 재계산을 250ms 주기로 제한하고 변경 시에만 WebGL source를 갱신한다.

대량 운행 중 유효하지 않은 경로 인덱스로 안전거리 계산이 중단되지 않도록 방어했다.

# 실행과 시연 방법

프로토타입은 `visionflow-client/prototypes/amhs-oht-control`에서 실행한다. 개발 서버는 3011 포트를 사용한다.

| 작업 | 명령 또는 위치 |
| --- | --- |
| 개발 서버 | `pnpm dev` |
| 접속 주소 | http://localhost:3011 |
| 단위 테스트 | `pnpm test:unit` |
| 타입체크 | `pnpm typecheck` 또는 `tsc --noEmit -p tsconfig.json` |
| 성능 측정 | `pnpm perf` |
| 시연 순서 | `prototypes/amhs-oht-control/demo-script.md` |

# 검증 상태와 한계

현재 구현은 타입체크, 변경 파일 공백 검사, 500~5,000대 코어 벤치마크, 개발 서버 기동과 페이지 응답, React style warning 수정을 확인한 상태다. 전체 unit test suite는 이 문서 작성 시점에 별도로 재실행하지 않았으므로 CI 또는 실제 전경 Chrome에서 최종 회귀 검증을 권장한다.

실제 MES·AMHS 백엔드, 인증, DB, Kafka, 운영 API 계약은 연결하지 않는다.

합성 데이터와 공개 레일망 시각화만 사용하며 실제 FAB 도면이나 운영 데이터가 아니다.

성능 수치는 시뮬레이션 코어와 직렬화 기준이다. GPU별 브라우저 렌더 성능을 보증하지 않는다.

실제 시연 영상 파일은 별도 녹화 단계이며, 캡처 권장 장면은 demo-script.md에 정리되어 있다.

# 주요 파일

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| src/features/control/live-map.tsx | 관제 화면, KPI, 필터, 시나리오, 이력 재생 |
| src/shared/sim/engine.ts | OHT·Job·Port·Battery·Rail 시뮬레이션 |
| src/shared/map/indoor-map.ts | FAB 지도와 LOD·culling·WebGL 렌더링 |
| src/entities/fab/rail-graph.ts | Rail 그래프, Bay·장비·Port 생성 |
| src/entities/oht/types.ts | OHT·Job·Operations·명령 타입 |
| perf-report.md | 성능 측정 결과 |
| demo-script.md | 58초 시연 플로우와 캡처 가이드 |